视频监控安装联网信息备案表

| 排污单位基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排污单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排污证编号 |  |  |  |  |  | 所属镇街 |  |  |  |
| 环保联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 备案日期 |  | （示例填写：202x年xx月xx日） |  |  |  | 备案类型 |  | 首次备案 变更备案 |  |
| 视频监控点位安装信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装位置 |  |  | 监控点名称 |  | 设备品牌 |  | 设备型号 |  | 安装日期 |
| 采样点位 监测站房 其它 |  |  | （示例填写：xx排放口视频监控点、站房视频监控点1、站房视频监控点2） |  |  |  | 固定枪式 半球 |  | （示例填写：202x年xx月xx日） |
| 采样点位 监测站房 其它 |  |  |  |  |  |  | 固定枪式 半球 |  |  |
| 采样点位 监测站房 其它 |  |  |  |  |  |  | 固定枪式 半球 |  |  |
| （根据实际安装情况，自行增减） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 摄像机功能与性能技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监控点名称 |  |  | 【注意】： - 若所有视频监控点使用同一型号设备的，可将所有监控点合并填报，例如“xx排放口视频监控点、站房视频监控点1、站房视频监控点2”； - 若不同视频监控点使用不同型号设备的，则根据实际情况，自行增加填报。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 功能 |  |  | 性能指标 |  |  |  |  | 是否符合 |
| 1 | 分辨率 |  |  | 不低于1920×1080。 |  |  |  |  | 是 否 |
| 2 | 帧率 |  |  | 不低于25fps。 |  |  |  |  | 是 否 |
| 3 | 最低可用照度 |  |  | 彩色<1 lx（F1.2）；黑白 <0.1 lx（F1.2）。 |  |  |  |  | 是 否 |
| 4 | 夜间补光功能 |  |  | 应具备夜间白光、暖光或红外补光等功能，确保夜间清晰识别监测活动过程和监测设备运行情况。 |  |  |  |  | 是 否 |
| 5 | 强光抑制/逆光补偿 |  |  | 宜具备强光抑制和逆光补偿调整功能。 |  |  |  |  | 是 否 |
| 存储设备与数据保存技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 功能 |  |  | 性能指标 |  |  |  |  | 是否符合 |
| 1 | 存储方式 |  |  | 采用可采用网络硬盘录像机（NVR）、视频中心存储（CVR）或云存储等任意一种方式。 |  |  |  |  | NVR CVR 云存储 |
| 2 | 录像保存方案 |  |  | 满足下列要求之一： - 不间断视频录像应至少保存90天，存在人员活动的视频录像片段应至少保存1年； - 不间断视频录像应至少保存1年。 |  |  |  |  | 满足要求1） 满足要求2） 否 |
| 3 | 日志功能 |  |  | - 具备日志记录和查询功能； - 日志内容包含登录日志、报警事件、系统操作、配置操作等类型，并记录日志类型、操作时间、用户ID、访问对象标识、操作结果等信息； - 日志能保存至少1年。 |  |  |  |  | 是 否 |
| 4 | 管理功能 |  |  | 支持对摄像机的参数配置、信息导入、导出、升级及日志记录等。 |  |  |  |  | 是 否 |
| 5 | 备份功能 |  |  | 具备容灾备份的功能。 |  |  |  |  | 是 否 |
| 其他功能及性能技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 功能 |  |  | 性能指标 |  |  |  |  | 是否符合 |
| 1 | 基本功能 |  |  | 支持视频录像、显示、浏览、检索、回放、下载、标记、锁定等功能。 |  |  |  |  | 是 否 |
| 2 | 媒体编解码 |  |  | - 支持SVAC、H.265、H.264、MPEG-4等中的一种或多种视频编码和解码标准。 - 支持G.711、G.723、G.729、SVAC、AAC等中的一种或多种音频编码和解码标准。 |  |  |  |  | 是 否 |
| 3 | 时钟同步 |  |  | - 具备基于SIP方式或NTP方式的网络校时功能。 - 与北京时间的偏差应不超过1秒。 |  |  |  |  | 是 否 |
| 4 | 防篡改功能 |  |  | - 不得具备删除、修改视音频和日志记录的功能。 - 不得具备删除、修改设备身份编码信息的功能。 - 应授予管理类用户所需的最小权限，实现管理类用户的权限分离。 - 应禁止非授权用户访问操作系统的系统文件，以及对前端设备上的软件进行配置或变更。 - 应关闭不需要的系统服务、默认共享和高危端口。 - 设备的安全能力应至少满足GA/T 1788.2中规定的通用型要求，宜符合GB 35114的规定。 |  |  |  |  | 是 否 |
| 5 | 智能分析 |  |  | - 应具备及符合GB/T 30147及HJ 1480表1的智能分析功能要求； - 智能分析生成的报警事件内容，应存储在日志记录中，记录内容应包括事件类型、事件发生开始和结束时间、图片、视频录像片段等； - 具备智能检索功能，通过关键词或其他关键信息检索出特定目标或事件的相关视频录像。 |  |  |  |  | 是 否 |
| 我司承诺以上所报均为真实信息，如存在虚假信息，我司愿承担相关法律责任。 排污单位公章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |